控制测量与GPS

实 验 指 导 书

胡龙伟 编

管理科学与工程实验中心

测量实验须知

- 一、测量实验规定

（1）在测量实验之前，应复习教材中的有关内容，认真仔细地预习实验或实验指导书，明确目的与要求、熟悉实验步骤、注意有关事项，并准备好所需文具用品，以保证按时完成实验任务。

（2）实验分小组进行，组长负责组织协调工作，办理所用仪器工具的借领和归还手续。

（3）实验应在规定的时间进行，不得无故缺席或迟到早退；应在指定的场地进行，不得擅自改变地点或离开现场。

（4）必须严格遵守本书列出的“测量仪器工具的借领与使用规则”和“测量记录与计算规则”

（5）服从教师的指导，每人都必须认真、仔细地操作，培养独立工作能力和严谨的科学态度，同时要发扬互相协作精神。每项实验都应取得合格的成果并提交书写工整规范的实验报告，经指导教师审阅签字后，方可交还测量仪器和工具，结束实验。

（6）实验过程中，应遵守纪律，爱护现场的花草、树木和农作物，爱护周围的各种公共设施，任意砍折、踩踏或损坏者应予赔偿。

- 二、测量仪器工具的借领与使用规则

（1）测量仪器工具的借领

1）在教师指定的地点办理借领手续，以小组为单位领取仪器工具。

2）借领时应该当场清点检查。实物与清单是否相符，仪器工具及其附件是否齐全，背带及提手是否牢固，脚架是否完好等。如有缺损，可以补领或更换。

3）离开借领地点之前，必须锁好仪器箱并捆扎好各种工具；搬运仪器工具时，必须轻取轻放，避免剧烈震动。

4）借出仪器工具之后，不得与其他小组擅自调换或转借。

5）实验结束，应及时收装仪器工具，送还借领处检查验收，消除借领手续。如有遗失或损坏，应写出书面报告说明情况，并按有关规定给予赔偿。

（2）测量仪器使用注意事项

1）携带仪器时，应注意检查仪器箱盖是否关紧锁好，拉手、背带是否牢固。

2）打开仪器箱之后，要看清并记住仪器在箱中的安放位置，避免以后装箱困难。

3）提取仪器之前，应注意先松开制动螺旋，再用双手握住支架或基座轻轻取出仪器，放在三脚架上，保持一手握住仪器，一手去拧连接螺旋，最后旋紧连接螺旋使仪器与脚架连接牢固。

4）装好仪器之后，注意随即关闭仪器箱盖，防止灰尘和湿气进人箱内。仪器箱上严禁坐人。

5）人不离仪器，必须有人看护，切勿将仪器靠在墙边或树上，以防跌损。

6）在野外使用仪器时，应该撑伞，严防日晒雨淋。

7）若发现透镜表面有灰尘或其他污物，应先用软毛刷轻轻拂去，再用镜头纸擦拭，严禁用手帕、粗布或其他纸张擦拭，以免损坏镜头。观测结束后应及时套好物镜盖。

8）各制动螺旋勿扭过紧，微动螺旋和脚螺旋不要旋到顶端。使用各种螺旋都应均匀用力，以免损伤螺纹。

9）转动仪器时，应先松开制动螺旋，再平衡转动。使用微动螺旋时，应先旋紧制动螺旋。动作要准确、轻捷，用力要均匀。

10）使用仪器时，对仪器性能尚未了解的部件，未经指导教师许可，不得擅自操作。

11）仪器装箱时，要放松各制动螺旋，装人箱后先试关一次，在确认安放稳妥后，再拧紧各制动螺旋，以免仪器在箱内晃动。受损，最后关箱上锁。

12）测距仪、电子经纬仪、电子水准仪、全站仪、GPS等电子测量仪器，在野外更换电池时，应先关闭仪器的电源；装箱之前，也必须先关闭电源，才能装箱。

13）仪器搬站时，对于长距离或难行地段，应将仪器装箱，再行搬站。在短距离和平坦地段，先检查连接螺旋，再收拢脚架，一手握基座或支架，一手握脚架，竖直地搬移严禁横杠仪器进行搬移。罗盘仪搬站时，应将磁针固定，使用时再将磁针放松。装有自动归零补偿器的经纬仪搬站时，应先旋转补偿器关闭螺旋将补偿器托起才能搬站，观测时应记住及时打开。

（3）测量工具使用注意事项

1）水准尺、标杆禁止横向受力，以防弯曲变形。作业时，水准尺、标杆应由专人认真扶直，不准贴靠树上、墙上或电线杆上，不能磨损尺面分划和漆皮。塔尺的使用，还应注意接口处的正确连接，用后及时收尺。

2）测图板的使用，应注意保护板面，不得乱写乱扎，不能施以重压。

3）皮尺要严防潮湿，万一潮湿，应晾干后再收入尺盒内。

4）钢尺的使用，应防止扭曲、打结和折断，防止行人踩踏或车辆碾压，尽量避免尺身着水。携尺前进时，应将尺身提起，不得沿地面拖行，以防损坏分划。用完钢尺，应擦净、涂油，以防生锈。

5）小件工具如垂球、测钎、尺垫等的使用，应用完即收，防止遗失。

6）测距仪或全站仪使用的反光镜，若发现反光镜表面有灰尘或其他污物，应先用软毛刷轻轻拂去，再镜头纸擦拭。严禁用手帕、粗布或其他纸张擦拭，以免损坏镜面。

- 三、测量记录与计算规则

1）所有观测成果均要使用硬性（2H或3H）铅笔记录，同时熟悉表上各项内容及填写、计算方法。

2）记录观测数据之前，应将表头的仪器型号、日期、天气、测站、观测者及记录者姓名等无一遗漏地填写齐全。

3）观测者读教后，记录者应随即在测量手簿上的相应栏内填写，并复诵回报，以防听错、记错。不得另纸记录事后转抄。

4）记录时要求字体端正清晰，字体的大小一般占格宽的一半左右，字脚靠近底线，留出空隙作改正错误用。

5）数据要全，不能省略零位。如水准尺读数1.300,度盘读数30000'00''中的“0”均应填写。

6）水平角观测，秒值读记错误应重新观测，度、分读记错误可在现场更正，但同一方向盘左、盘右不得同时更改相关数宇。垂直角观测中分的读数，在各测回中不得连环更改。

7）距离测量和水准测量中，厘米及以下数值不得更改，米和分米的读记错误，在同一距离、同一高差的往、返测或两次测量的相关数字不得连环更改。

8）更正错误，均应将错误数字、文字整齐划去，在上方另记正确数字和文字。划改的数字和超限划去的成果，均应注明原因和重测结果的所在页数。

9）按四舍五人，五前单进双舍（或称奇进偶不进）的取数规则进行计算。如数据1.1235和1.1245进位均为l.124。

实验一方向法观测水平角（电子经纬仪）

一、实验目的

1、掌握方向法观测水平角的操作顺序、记录及计算的方法；

2、掌握方向观测水平角内业计算中各项限差的意义和规定；

3、进一步熟悉电子经纬仪的操作。

本次实验要求的限差为：
   1）光学对中法对中，对中误差小于1mm；
   2）半测回归零差不超过±18″；
   3）各测回方向值互差不超过±24″。

二、实验原理

方向观测法又称为全圆测回法，适用于在一个测站观测两个以上的目标。从与测回法不同的是，方向观测法在每半测回依次观测各方向后，最后还应再次回到观测起始方向读数。

①在测站点O安置仪器，对中整平，配置度盘。盘左瞄准起始方向，读数并记入观测手簿中。

②松开照准部制动螺旋，按顺时针方向依次瞄准目标B、C、D读数并记入观测手簿。

③为了校核，再次瞄准起始目标A（称为归零），读数并记入观测手簿。两次瞄准目标A的读数之差称为归零差，归零差应不超过表2—2的规定。上述观测完毕称为上半测回，当观测方向数只有3个时，同测回法一样，也可不必做归零观测。

④纵转望远镜使仪器处于盘右位置，逆时针依次瞄准A、D、C、B、A各目标，读取读数并记入手簿。以上观测称为下半测回，其归零差仍应满足规定要求。

上、下半测回合称一个测回，如需观测多个测回，各测回间应配置度盘读数，配置方法与测回法相同。

三、仪器设备

实验学时：2学时

主要设备：		2″级电子经纬仪   		1台

三角架					1副

花  杆					4根

记录板					1块

四、实验步骤和方法

1、在开阔地面上选定某点O为测站点，用钢钎或者记号笔桩定O点位置。然后在场地四周任选4个目标点A、B、C和D（距离O点各约150~300m），分别用钢钎或者记号笔桩定各目标点；

2、在测站点O上安置仪器，并精确对中、整平；

3、盘左：瞄准起始方向A，将水平度盘读数配置在略大于0°00′00″的读数，作为起始读数记入表格中。顺时针旋转照准部依次瞄准B、C、D各方向读取水平度盘读数记入表格中。最后转回观测起始方向A，再次读取水平度盘读数，称为“归零”。检查归零差是否超限；

4、盘右：逆时针依次瞄准A、D、C、B、A各方向，依次读取各目标的水平度盘读数并记入表格中，检查归零差是否超限。此为一测回观测；

5、计算同一方向两倍照准差2C；

6、重复1~5步骤进行第二测回观测。但此时盘左起始读数应调整为45°00′00″。

7完成4个测回的方向观测法。

五、实验报告要求

1、每小组独立完成各自的实验报告；

2、实验报告的填写要求字迹工整、清晰，不得涂改。如果发生书写错误，请用双实线段将错误之处划去，并在其边上将正确的文字或者数字补上；

3、各组长将本组组员的实验报告收齐后附在本任务书后，统一上交给指导老师。

六、注意事项

1、以组为单位依次领取实验仪器，组长应指派专人负责清点数量和名称是否符合要求，检查仪器是否有损坏之处（外观、部件等）；一旦领取签字后，借出的仪器将被视为性能完好；

2、归还仪器时，应按照领取时的状况归还实验室。如发现仪器损坏、丢失，将会追究该组责任。情况严重的，将可能受到支付维修费用或者赔偿损失的经济责任；

3、应选择远近适中，易于瞄准的清晰目标作为起始方向；

4、水平角观测时，同一个测回内，照准部水准管偏移不得超过一格。否则，需要重新整平仪器进行本测回的观测；

5、对中、整平仪器后，进行第一测回观测，期间不得再整平仪器。但第一测回完毕，可以重新整平仪器，再进行第二测回观测；

6、如果竖盘读数窗口显示“b”,即表示竖盘倾斜程度太大，超出补偿范围，竖直角无法观测。此时，需重新整平仪器，重头再进行本测回的水平角观测；

7、测角过程中一定要边测、边记、边算，以便及时发现问题；

8、每位组员应独自操作仪器，完成每测回中某方向的主测工作；

方向观测法观测手簿

组号         仪器          编号      测区：         天气：

日期：      年   月       日测量时间：自       ：      测至     ：

| 测站 | 测回数 | 目标 | 读 数 |  | 2C=左-(右±180°) | 平均读数=12[左+(右±180°)] | 归零后 方向值 | 各测回归零方向值的平均值 | 主观测者签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 盘左 | 盘右 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ° ′ ″ | ° ′ ″ | ″ | ° ′ ″ | ° ′ ″ | ° ′ ″ |  |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |
| O | I | A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |
| O | II | A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 成 果 校 核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

实验二 全站仪的认识与使用

一、实验目的

1. 了解全站仪的构造与使用方法，各部件的名称和作用、以及全站仪内设的各种测量程序的应用及测距参数的设置。

2. 掌握用全站仪测量导线水平角和水平距离、高差、坐标的方法。

二、实验原理

1、水平角测量
   （1）按角度测量键，使全站仪处于角度测量模式，照准第一个目标A。
   （2）设置A方向的水平度盘读数为0°00′00〃。
   （3）照准第二个目标B，此时显示的水平度盘读数即为两方向间的水平夹角。
    2、距离测量 
   （1）设置棱镜常数
　　测距前须将棱镜常数输入仪器中，仪器会自动对所测距离进行改正。
   （2）设置大气改正值或气温、气压值
　　光在大气中的传播速度会随大气的温度和气压而变化，15℃和760mmHg是仪器设置的一个标准值，此时的大气改正为0ppm。实测时，可输入温度和气压值，全站仪会自动计算大气改正值（也可直接输入大气改正值），并对测距结果进行改正。
   （3）量仪器高、棱镜高并输入全站仪。
   （4）距离测量
　　照准目标棱镜中心，按测距键，距离测量开始，测距完成时显示斜距、平距、高差。
　　全站仪的测距模式有精测模式、跟踪模式、粗测模式三种。精测模式是最常用的测距模式，测量时间约2.5S，最小显示单位1mm；跟踪模式，常用于跟踪移动目标或放样时连续测距，最小显示一般为1cm，每次测距时间约0.3S；粗测模式，测量时间约0.7S，最小显示单位1cm或1mm。在距离测量或坐标测量时，可按测距模式（MODE）键选择不同的测距模式。
　　应注意，有些型号的全站仪在距离测量时不能设定仪器高和棱镜高，显示的高差值是全站仪横轴中心与棱镜中心的高差。
    3、坐标测量
   （1）设定测站点的三维坐标。
   （2）设定后视点的坐标或设定后视方向的水平度盘读数为其方位角。当设定后视点的坐标时，全站仪会自动计算后视方向的方位角，并设定后视方向的水平度盘读数为其方位角。
   （3）设置棱镜常数。
   （4）设置大气改正值或气温、气压值。
   （5）量仪器高、棱镜高并输入全站仪。
   （6）照准目标棱镜，按坐标测量键，全站仪开始测距并计算显示测点的三维坐标。

三、仪器工具

全站仪一套。

四、操作步骤和方法

1、选定三边形组成闭合导线并编号；

2、 仪器开箱后，仔细观察并记清仪器在箱中的位置，取出仪器并连接在三脚架上，旋紧中心连接螺旋，及关好仪器箱。

3、认识全站仪各部分的名称和作用。

4、全站仪的对中、整平。

5、测距参数的设置：测距类型、使用的棱镜及对应的常数、气象改正数

6、将全站仪安置在其中一个导线点上（按A-B-C顺序放），在相邻的另外两个导线点上安置反光镜。

6、接通电源进行仪器自检（显示功能和电压），并配置各项常数。

7. 在A点上安置仪器后输入测站点坐标数据，量仪器高，瞄准后视点，并输入后视点坐标和镜高，再瞄准目标B，按测角度健，把水平读数设为0°00′00″，按测距健，记录距离；按坐标健，记录B点坐标，顺时针转照准部，瞄准目标C，记录水平角度读数，按测距健，记录距离；按坐标健，记录C点坐标。

五、实验报告要求

每组上交现场记录表和每人上交实验报告一份。

六、注意事项

1、  使用各螺旋时，用力应轻而均匀。

2、  全站仪从箱中取出后，应立即用中心连接螺旋连接在脚架上，并做到连接牢固。

3、  各项练习均要认真仔细完成，并能熟练操作。

4、  认真观看仪器外形，了解操作板面上各按键在测距和测角中的作用。

5、  不得随意操作仪器或改变仪器参数，以免因误操作而发生错误。

6、  严禁将照准头对向太阳或其它强光物体，不能用手摸仪器或反光镜镜面。

7、  不得带电搬移仪器，远距离或困难地区应装箱搬移，并及时带走其它工具。

全站仪测量记录表

组别：         仪器号码：                                        年       月      日

| 测站测回 | 目 标 | 仪器高 /m | 棱镜高 /m | 竖盘 位置 | 水平角观测 |  | 竖直角观测 |  | 距离高差观测 |  |  | 坐标测量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 水平度盘 读数 | 方向值 或角值 | 竖直度盘 读数 | 竖直角 | 斜距 /m | 平距 /m | 高差 /m | x /m | y /m | H /m |

实验三　三等水准测量

一、实验目的

1．通过一条水准环线的施测，掌握三等精密水准测量的观测和记录，使所学知识得到一次实际的应用。

2．熟悉精密水准测量的作业组织和一般作业规定。

二、实验原理

实验通过对一条闭合水准路线按三等水准测量的方法进行施测，使同学们掌握精密水准测量的方法。

等级

水准仪

型号

视线长度

m

前后视距差m

前后视距累积差m

视线离地面最低高度m

基本分划、辅助分划（黑红面）读数差mm

基本分划、辅助分划（黑红面）高差之差mm

三

四

五

图根

DS1

DS3

DS3

DS10

DS3

100

75

100

≤100

100

3

5

大致相等

6

10

0.3

0.2

2.0

3.0

1.0

5.0

3.0

1.5

等级

水准仪

型号

水准尺

线路长度

km

与已知点联测

附合成   环线

观测次数

每千米高差中误差mm

平地mm

三

四

五

图根

DS1

DS3

DS3

DS10

DS3

因瓦

双面

双面

单面

单面

≤50

≤16

≤5

往返各一次

往返各一次

往返各一次

往返各一次

往返各一次

往一次

往一次

往一次

往一次

6

10

15

20

四、实习步骤与方法

1．作业组织

精密水准观测组由4-5人组成，具体分工是：观测一人、记录一人、打伞一人、扶尺二人、量距二人。

2．限差及作业规定

（1）视线高度不得低于0.5m，视线长度一般取50m，在某些特殊情况下视线可适当缩短，前后视距差应小于1m，测段累积差小于3m。

（2）一测段的测站数布置成偶数，仪器和前后标尺应尽量在一直线上。

（3）观测时要注意消除视差，气泡严格居中，各种螺旋均应以旋进方向终止。

（4）视距读至1mm，基辅分划读至0.1mm，基辅高差之差＜0.6mm。

（5）上丝与下丝的平均值与中丝基本分划之差，对于0.5cm刻划标尺应≤1.5mm；对于1.0cm刻划标尺应≤3.0mm。

（6）各项记录正确整齐、清晰、严禁涂改。原始读数的米、分米值有错时，可以整齐地划去，现场更正，但厘米及其以下读数一律不得更改，如有读错记错，必须重测，严禁连环涂改。

（7）每一站上的记录、计算待检查全部合格后才可迁站。

（8）测完一闭合环计算环线闭合差，其值应小于±4Lmm，L为环线长度，以公里为单位。

3．观测程序

精密水准测量中采用如下的观测程序：

往测奇数测站的观测程序为：后前前后

往测偶数测站的观测程序为：前后后前

返测奇数测站的观测程序为：前后后前

返测偶数测站的观测程序为：后前前后

在一个测站上的观测步骤（以奇数站为例）为：

（1）首先将仪器整平（望远镜绕垂直旋转时，符合水准气泡两端影象的分离不得超过1cm）。

（2）望远镜对准后视水准标尺，转动倾斜螺旋使符合水准气泡两端影象分离不得大于2mm，用下、上视距丝平分水准标尺的相应基本分划读取视距。读数时标尺分划的位数和测微器的第一位数共四个数字要连贯读出。

（3）接着转动倾斜螺旋使气泡影象精密符合，并转动测微螺旋使楔形丝照准基本分划，读分划线三位数与测微器二位数。

（4）旋转望远镜照准前视水准标尺，使气泡精密居中，用楔形丝照准基本分划并进行读数，然后按下、上视距丝读取视距。

（5）用楔形丝对准辅助分划进行读数。

（6）再转向后视标尺，转动倾斜螺旋使气泡影象精密符合，进行辅助分划的读数。

至此一个测站的观测工作即告结束。以上为奇数站的后—前—前—后观测程序，偶数站的观测程序为前—后—后—前。

4．手簿记录

手簿的记录和计算见表2-7。

五、实验报告要求

1．观测手簿

2．环线闭合差计算成果（附水准路线略图）。

六、注意事项

1．观测员在观测中，不允许为通过限差规定而凑数，以免成果失去真实性。

2．记录员除了记录和计算工作以外，还必须检查观测条件是否合乎规定，限差是否满足要求，否则应及时通知观测员重测。记录员必须牢记观测程序，注意不要记录错误。字迹要整齐清晰，不得涂改，更不允许描字和就字改字。在一个测站上应等计算和检查完毕，确信无误后才可离开。

3．扶尺员在观测之前必须将标尺立直扶稳。严禁双手脱开标尺，以防摔坏标尺的事故发生。

4．量距要保证通视，前、后视距相等且有一定的视线高度，并尽量使仪器和前、后标志在一直线上。



水准测量观测记录手薄表

测自        至          20    年   月   日      时刻：始    时    分

天气：    温度：           成像：                    末    时    分

云量：    风向风速：          土质：               太阳方向：

| 测站编号 | 后尺 | 上丝 | 前尺 | 上丝 | 方 向 及 尺 号 | 标 尺 读 数 |  | 基+K 减 辅 ①—② | 备考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 下丝 |  | 下丝 |  |  |  |  |  |
|  | 后 距 |  | 前 距 |  |  | 基本分划 ① | 辅助分划 ② |  |  |
|  | 视距差d |  | d |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后—前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | h |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后—前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | h |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后—前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | h |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后—前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | h |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后—前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | h |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后—前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | h |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后—前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | h |  |  |  |  |

实验四 GPS的测量与数据处理

一、实验目的

1．掌握GPS接收机野外静态数据采集的测量方法；

2．理解GPS控制网的同步环、异步环的构网思想。

3．学会GPS接收机数据下载工作；

4．掌握GPS基线解算方法与技巧；

5．领会GPS网平差概念，掌握GPS网平差方法。

二、实验原理

每班3-5人为一组，不少于3组。每班集中在计算机机房进行数据传输和GPS数据处理，每个学生一台计算机。

1.在学校建好的GPS实验场地内，每批3组学生按规定时间同步采集1～2个同步环数据。

2．GPS接收机数据传输；

3．GPS基线解算；

4．GPS三维网、二维网平差；

三、实验仪器设备

每组实验仪器：

1． GPS接收机一台套

2． 2米钢卷尺一把

3． 对讲机一个

4．记录板及记录表格。

四、实验步骤和方法

1.按实验要求，赶到实验场地，做好数据采集准备工作（安置GPS接收机天线、天线连接、电源连接）。

2.开机搜索天空GPS卫星信号，直到GPS接收机解算出测站点大地坐标（B，L，H），PDOP值小于5。

3.进行数据采集前的GPS接收机参数设置（如：采样间隔15秒钟，高度截止角15°，最小卫星数4颗），三个小组的GPS接收机参数设置要一致。

4.数据采集条件满足后三个小组用对讲机约定同步采集起、止时间，数据采集开始。

5.做好观测期间的GPS数据记录工作，记录表格见附表1。

6.采集时间到，数据采集工作结束，收拾仪器进行下一个测量点的数据采集工作。

7．按实验要求，从三台在野外采集完数据的GPS接收机上进行数据传输，保存数据。

8．在计算机上安装GPS基线解算、网平差软件。

9．进行GPS基线解算。

10．GPS基线处理完成后，进行GPS三维网、二维网平差。

11．三维网、二维网平差完成后，将平差结果及平差总结报告以文本文件形式输出。

12．打印平差结果及平差总结报告。

五、实验报告要求

实验报告、GPS数据采集记录表。提交实验报告以及GPS三维、二维网平差结果、平差总结报告。

六、注意事项

1. GPS接收机是目前技术先进、价格昂贵的测量型GPS接收机，在安置和使用时必须严格遵守操作规程，注意爱护仪器。

2.使用时仪器注意防潮、防晒。

3.GPS接收机后面板的电源接口具有方向性，接电缆线使注意红点对红点进行拔插，千万不能旋转插头。

4.注意机房上机秩序。

GPS外业观测手簿

| 观测者姓名 日 期 年 月 日 测 站 名 测站号 时段号 天气状况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 测站近似坐标： 经度：E ° ′ 纬度：N ° ′ 高程： （m） |  | 本测站为： □ 新点 □ 等大地点 □ 等水准点 □ |
| 记录时间： □ 北京时间 □UTC □ 区时 开录时间 结束时间 |  |  |
| 接收机号 天线号 天线高：（m） 测后校核值 1． 2． 3． 平均值 |  |  |
| 天线高量取方式略图 | 测站略图及障碍物情况 |  |
| 观测状况记录 - 电池电压 （块条） - 接收卫星号 - 信噪比（SNR） - 故障情况 5．备注 |  |  |